Maschinenzustiege gem. DIN 14122-4 – Alu-natur mit Steigschutzsystem

Vorbemerkungen:

Steigleiter mehrzügig gem. EN ISO 14122 Teil 4 . DEKRA-Geprüft.

Die Steigleiteranlage ist dauerhaft mit dem Herstellerkennzeichen zu versehen.

Die Montage der Steigleiteranlage muss gemäß Montageanleitung des Herstellers erfolgen. Zur Befestigung der Leiter an der Wand darf nur bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial verwendet werden. Dies muss durch das Montageunternehmen gewährleistet werden (Dokumentation).

Leiternkörper

aus Aluminium natur, Zubehör aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt.

Die Wandhalter müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein.

Steigschutzsystem

aus Stahl verzinkt mit Steigschutzläufer und PSA-Set

In den nachfolgenden Positionen werden alle Einzelteile der Steigleiteranlage beschrieben.

HYMER Steigleiteranlage/n bestehend aus:

Leiternkörper, Holme aus Profil (60 x 24 mm).

Sprossen aus Profil in stark profilierter rutschfester Bauform, Auftrittsbreite 30 mm,

Lichte Weite der Leiter 400 mm.

Sprossenabstand 280 mm.

Steighöhe ca. (____) m ohne Holmverlängerung

Die Leiteranlage wird vom Bieter eigenständig aus diversen Einzellängen (0,56 m, 1,12 m, 1,40 m, 1,96 m, 2,80 m, 3,64 m) inkl. der entsprechenden Anzahl von innenliegenden Leiterverbindungshülsen aus Aluminium und unter Berücksichtigung der parallel laufenden Leitern am Überstieg, von einem zum nächsten Leiterzug.

Ausstiegsholm gerade, beidseitig, bestehend aus:

3-sprossiges Leiterteil mit aufsteigendem Holm, Profil 60 x 24 mm

Geländerhöhe über Leiterende mind. 1.100 mm, lichte Breite 560 mm

Holmenden mit Abschlusskappen verschlossen.

Wandhalter in L-Form, für Wandabstand mind. 210 mm, Werkstoff Stahl feuerverzinkt.

Wandhalter starr 210mm, oder Wandhalter verstellbar zur Überbrückung des Wärmedämmverbundsystems oder der Dachrinne verstellbar von (172 mm) bis (300 mm).

Ausstieg mittels Ausstiegsholm, Stahl verzinkt, 180° schwenkbar

Die Abstützung und Verbindungen zur Steigleiter müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein.

Ausstiegsgeländer rechts und links 1.090 mm oder in Laufrichtung 2.000 mm

Werkstoff: Aluminium.

Steigschutzschiene aus Stahl verzinkt 50 x 30 mm, wird vom vom Bieter eigenständig aus div.

Einzellängen (0,56 m, 1,12 m, 1,40 m, 1,96 m, 2,80 m, 3,64 m) inkl. der entsprechenden Anzahl der Befestigungsbügel und Verbinder, Stahl verzinkt für Sprossen 30 x 30 mm angeboten.

Steigsperre oben und unten, drehbar, Stahl verzinkt, Stück …..

alt. Steigsperre oben und unten, starr, Stahl verzinkt, Stück ….

Steigschutzläufer, entnehmbar, Stahl verzinkt und Aluminium natur, an jeder Stelle der Steigschiene aufsetzbar und abnehmbar, integrierter Indikator zur Anzeige der sicheren Verriegelung, für Rückenzug und Schleppbetrieb geeignet, Stück ….

alt. Steigschutzläufer, von oben oder unten in Steigschutzschiene einführbar, Stahl verzinkt und Aluminium natur, zusätzlicher Hebel zur Umstellung als Rückenschutzläufer, was fallbedingte Verletzungen reduziert, Stück ….

PSA-Set, Auffanggurt der neuesten Generation mit Click-Verschlüssen, ergonomischen Polstern, seitlichen Halteösen und einer Steigschutzöse. Dämpfer mit Aufreißmechanismus, der eien Fangstoß bis zu 140 kg im Normbereich auf 6 KN herunter reduziert, inkl. Praktischer Transporttasche, Stück ….

Hinweis

Ab einer Steighöhe von mehr als 10 m ist ein klappbares Ruhepodest in Stahl verzinkt einzurechnen.

Zu Rettungszwecken müssen der Steigschutzläufer sowie das PSA-Set ein zweites mal ortsnah vorhanden sein.