Maschinenzustieg gem. DIN 14122-4 – Alu-pulverbeschichtet mehrzügig

Vorbemerkungen:

Steigleiter mehrzügig gem. EN ISO 14122 Teil 4 . DEKRA-Geprüft.

Die Steigleiteranlage ist dauerhaft mit dem Herstellerkennzeichen zu versehen.

Die Montage der Steigleiteranlage muss gemäß Montageanleitung des Herstellers erfolgen. Zur Befestigung der Leiter an der Wand darf nur bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial verwendet werden. Dies muss durch das Montageunternehmen gewährleistet werden (Dokumentation).

Leiternkörper und Rückenschutzkorb

aus Aluminium natur, Zubehör aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt.

Pulverbeschichtet in RAL (____)

Die Wandhalter müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein.

Die Steigleiteranlage ist ab einer Steighöhe von mehr als 10 m mehrzügig auszuführen, wobei jeder Leiterzug max. 6 m betragen darf. Hierfür ist eine Zwischenplattform, und der Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung, einzurechnen.

In den nachfolgenden Positionen werden alle Einzelteile der Steigleiteranlage beschrieben.

HYMER Steigleiteranlage/n bestehend aus:

Leiternkörper, Holme aus Profil (60 x 24 mm).

Sprossen aus Profil in stark profilierter rutschfester Bauform, Auftrittsbreite 30 mm,

Lichte Weite der Leiter 400 mm.

Sprossenabstand 280 mm.

Steighöhe ca. (____) m ohne Holmverlängerung

Die Leiteranlage wird vom Bieter eigenständig aus diversen Einzellängen (0,56 m, 1,12 m, 1,40 m, 1,96 m, 2,80 m, 3,64 m) inkl. der entsprechenden Anzahl von innenliegenden Leiterverbindungshülsen aus Aluminium und unter Berücksichtigung der parallel laufenden Leitern am Überstieg, von einem zum nächsten Leiterzug.

Ausstiegsholm gerade, beidseitig, bestehend aus:

3-sprossiges Leiterteil mit aufsteigendem Holm, Profil 60 x 24 mm

Geländerhöhe über Leiterende mind. 1.100 mm, lichte Breite 560 mm

Holmenden mit Abschlusskappen verschlossen.

Wandhalter in L-Form, für Wandabstand mind. 210 mm, Werkstoff Stahl feuerverzinkt.

Wandhalter starr 210mm, oder Wandhalter verstellbar zur Überbrückung des Wärmedämmverbundsystems oder der Dachrinne verstellbar von (172 mm) bis (300 mm).

Die Länge des Rückenschutzkorbs für die gesamte Steighöhe, mit allen notwendigen Einzelteilen, wird vom Bieter in diese Position eingerechnet.

Rückenschutzkorb je Feld 1.400 mm lang. Bestehend aus:

Rückenschutzstreben, Rückenschutzbügeln und Rückenschutzbügeln für versetzte Ausführung.

Ausstiegstritt zur Verbreiterung der obersten Sprosse

auf 150 mm. Werkstoff: Aluminium.

Die Abstützung und Verbindungen zur Steigleiter müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein.

Sicherungsschranke mit Handlauf und Knieleiste, in Bügelform. Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik. Die Feder muss vor direkten Witterungseinflüssen geschützt, gekapselt eingebaut sein.

Werkstoff: Aluminium.

Ausstiegsgeländer rechts und links 1.090 mm oder in Laufrichtung 2.000 mm

Werkstoff: Aluminium.

Hinweis

Ab einer Steighöhe von mehr als 10 m ist eine fest installierte Zwischenplattform, als Abschluss des / der oberen Leiterzug/Leiterzüge einzurechnen.

Die Zwischenplattform ist dauerhaft mit dem Herstellerkennzeichen zu versehen. Flächenlast mind.

350 kg/m2 und 150 kg Punktlast am statisch ungünstigsten Punkt bemessen. Die Abstützung und die Montageteile müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein.

Zwischenplattform rund 700 mm bestehend aus Werkstoff: Aluminium.